(56) كيف تعمل الذاكرة (ROM) وما هي أنواعها؟

- PROM. هي اختصار(programmable read-only memory) هذا النوع من رقائق الذاكرة يحتوي على شبكة من الصفوف و العواميد.

- عند التقاء الصفوف بالعواميد نجد أن الروم مختلفة كليا عن الرام ، فحيث نجد (TRANSISTER) عند نقطة التقاء الصف و العمود في الرام.

- EPROM.اختصار (Erasable Programmable Read-Only Memory) هذا النوع من الرقائق من الممكن محوه و الكتابة عليه مرات عديدة باستخدام أداة خاصة تبعث تردد محدد من الموجات الضوئية ultraviolet (UV) lightعلى الرقاقة فيمحو محتوياتها ويجهزها للكتابة عليها من جديد.

- EEPROM اختصار (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) تستطيع الكتابة على هذه الرقاقة دون إزالتها من مكانها.

- أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاكرة(ROM) لا تضيع عند قطع التيار الكهربائي و ليس كما في الذاكرة الرام التي تضيع محتوياتها عند قطع التيار.

- أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاكرة إما أنها لا يمكن تغييرها ، أو أن ذلك ممكن و لكن باستخدام وسائل خاصة .

(57) لماذا سميت الذاكرة (RAM) بهذا الاسم وكيف تعمل؟

- اختصار (Random Access Memory) تسمى هذه الذاكرة بذاكرة الوصول العشوائي لأنك تستطيع الوصول الى أي خلية ذاكرة مباشرة إن كنت تعرف الصف و العامود المتقاطعان عند هذه الخلية.

- إن رقاقة الذاكرة هي عبارة عن دائرة متكاملة مكونة من ملايين TRANSISTORS و المكثفات، وكلاهما يكونان معا خلية الذاكرة.

- المكثف يحتفظ بقيمة البت من المعلومات و يكون المحتوى إما صفر أو واحد، أما transistor فيعمل كمفتاح للتحكم فإما يقرأ حالة المكثف أو يقوم بتغييرها.

- المكثف يعمل كحافظة للإلكترونات .

- من أنواعها: DRAM(Dynamic random access memory) تحتوي على خلايا ذاكرة تتكون من زوج من transistors و المكثفات.

- SRAM(Static random access memory) تستخدم من أربع إلى ست transistors لكل خلية ذاكرة و لا تحتوي على مكثف و لا تحتاج إلى إنعاش مستمر و تستخدم بشكل أساسي لذاكرة cache.

- FPM DRAM: يبحث بداية عن موقع البت المطلوب من الذاكرة و عندما يحدد موقعه يقوم بقراءة محتوى هذا البت ، و لا يبدأ بالبت التالي إلا بعد الانتهاء من قراءة البت الأول.

- EDO DRAM: هذا النوع يباشر بالبحث عن البت التالي بعد تحديد موقع البت الأول و قبل الشروع بقراءته،وهذا النوع أسرع من النوع الأول.

- Flash RAM: و هو مقدار ضئيل من الذاكرة مخصص لحفظ إعدادات التلفاز و الفيديو أو إعدادات القرص الصلب في أجهزة الحاسوب.

- PCMCIA Memory Card وهذا نوع آخر مخصص للأجهزة المحمولة notebook و هو أيضا من نوع DRAM.

(58) كيف تعمل الحواسيب؟

      - يقسم الحاسوب إلى أربع أقسام: وحدة الحساب والمنطق، وإدارة التحكم والذاكرة وأجهزة الإدخال والإخراج.

      - هذه الأجزاء تتصل ببعضها عن طريق حزم من الأسلاك تسمى النواقل (Bus).

      - تعتبر ذاكرة الحاسوب كأنها قائمة من الخلايا، كل خلية لها عنوان مرقم ونستطيع تخزين كمية قليلة وثابتة من المعلومات.

      - وحدة الحساب والمنطق هي قلب الحاسوب، قادرة على تنفيذ نوعين من العمليات الأساسية الأولى هي عمليات حسابية وعمليات المقارنة.

      - أنظمة الإدخال والإخراج هي الوسائل التي تجعل الحاسوب يستقبل المعلومات من العالم الخارجي ويخرج نتائج إلى العالم.

      - نظام التشغيل في الحاسوب يقوم بقراءة الأوامر والبيانات من الذاكرة أو من أجهزة الإدخال والإخراج وكذلك فك شفرات الأوامر.

      - يقوم الحاسب بجلب الأوامر والبيانات من الذاكرة الخاصة به، يتم (تنفيذ الأوامر، تخزين النتائج، لم يتم جلب الأمر التالي)، فهذا الإجراء يتكرر حتى تتم مقابلة أمر التوقف.

      - إن الأوامر التي تقوم وحدة التحكم بتفسيرها وتقوم وحدة الحساب والمنطق بتنفيذها يكون عددها محدود ومحددا بدقة وتكون عمليات بسيطة جداً.

      - إن الأوامر الحاسوبية تقوم بنقل البيانات من مكان إلى آخر، تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية على بيانات، اختبار حالة البيانات، وتغيير تسلسل العمليات.

(59) كيف تطيل من عمر كمبيوترك؟

- إن كيفية وضع الجهاز في منزلك يؤثر على عمله، كما أن الصيانة الوقائية تمكنك من تفادي الأعطال قبل حدوثها.

- ضع الجهاز في مكان ذي درجة حرارة مناسبة ويتعرض فيه للتيار الهوائي وتعتبر درجة الحرارة الآمنة 16-33 درجة مئوية.

- يجب عدم تغطية منافذ الهواء في الكمبيوتر بالأوراق والقماش ووضعه بعيداً عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

- عدم تعريض الجهاز للرطوبة وخصوصاً وضع النباتات بجواره.

- الاعتناء بالتوصيلات الكهربائية للجهاز والتأكد من أنها من النوع الجيد وأن تكون بعيده عن المارة .

- يجب الحرص على تجنب وجود المغناطيس أو التداخل المغناطيسي حول أجهزة الكمبيوتر حيث يؤدي إلى فقدان البيانات الموجودة في الأقراص الصلبة.

- ينصح بوضع غطاء من البلاستيك على الحاسب ولوحة المفاتيح بعد الانتهاء من العمل لحمايتها من الأتربة والغبار.

- تجنب وضع الماء أو السوائل الأخرى بجانب الكمبيوتر حتى لا تنسكب على الجهاز وكذلك تجنب وضع الأطعمة.

- يجب إبعاد الكمبيوتر عن مصادر الضجيج والاهتزاز وخاصة إذا كنت تملك طابعة لا تحاول أن تضعها على نفس الطاولة لأنها تسبب اهتزاز الجهاز.

- عند تشغيل الجهاز ينصح بتشغيل الوحدات المتصلة به أولاً كالطابعة والشاشة قبل تشغيل الجهاز نفسه.

- عدم تكرار تشغيل وإطفاء الجهاز لأنه يقلل من عمره لأن الجهاز يستهلك في بدء التشغيل من 4 إلى 6 أضعاف من الطاقة التي يحتاجها أثناء وقت التشغيل الاعتيادي.ن